P04 电路搭建器 · 元件与实验数据

对应模块：P-04 电路搭建器 版本：V1.0 ｜ 2026-03-09

## 1. 数据结构定义

Plain Text 元件数据 { id: string // 元件编号 CIR-XXX name_cn: string // 元件中文名 type: string // source / resistor / capacitor / switch / meter / lamp / motor params: object // 可调参数 symbol: string // 电路符号描述 constraints: object // 使用约束 } 实验模板 { id: string // 实验编号 EXP-XXX name_cn: string // 实验名称 circuit: object // 电路拓扑描述 procedure: array // 操作步骤 formulas: array // 关键公式 error_analysis: object // 误差分析 }

## 2. 元器件库

### CIR-001 电源（直流）

| 参数 | 默认值 | 范围 | 步进 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动势 ε | 6.0 | 1~24 | 0.1 | V |
| 内阻 r | 0.5 | 0~5 | 0.1 | Ω |

约束：电流不超过 5A（安全）

### CIR-002 定值电阻

| 参数 | 默认值 | 范围 | 步进 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻值 R | 10 | 0.1~10000 | — | Ω |

可选标称值序列：1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k Ω

### CIR-003 滑动变阻器

| 参数 | 默认值 | 范围 | 步进 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大阻值 R_max | 50 | 5~500 | 1 | Ω |
| 当前阻值比例 | 50% | 0%~100% | 1% | — |

滑片可拖动，阻值实时变化

接法：分压器接法 / 限流器接法

### CIR-004 电容器

| 参数 | 默认值 | 范围 | 步进 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容 C | 100 | 1~10000 | — | μF |

充电：q = Cε, U_C → ε（充满）

放电：指数衰减

### CIR-005 开关

状态：断开 / 闭合（点击切换）

### CIR-006 电流表

| 参数 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 量程1 | 0~0.6A | 内阻约 1Ω |
| 量程2 | 0~3A | 内阻约 0.1Ω |

超量程警告：示数超量程时表盘变红

### CIR-007 电压表

| 参数 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 量程1 | 0~3V | 内阻约 3kΩ |
| 量程2 | 0~15V | 内阻约 15kΩ |

超量程警告：示数超量程时表盘变红

### CIR-008 灯泡

| 参数 | 默认值 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 3.8 | 1~12 | V |
| 额定功率 | 0.8 | 0.1~5 | W |

灯泡电阻随温度变化（非线性）

### CIR-009 电阻箱

可读阻值，精度 0.1Ω

数值直接显示

### CIR-010 电动机

有反电动势，电功率 ≠ 热功率

P_电 = UI, P_热 = I²R, P_机 = P_电 - P_热

## 3. 五大实验模板

### EXP-001 伏安法测电阻（内接法）

电路拓扑：电源 → 开关 → [电流表 → (电压表 并联 待测电阻)]

| 测量量 | 表达式 |
| --- | --- |
| 电压表示数 U | U = U_R + U_A ≈ U_R |
| 电流表示数 I | I = I_R（准确） |
| 测量值 R_测 | R_测 = U/I = R + R_A > R（偏大） |

适用条件：R >> R_A（大电阻用内接法）

系统误差：电流表分压导致 R_测偏大

### EXP-002 伏安法测电阻（外接法）

电路拓扑：电源 → 开关 → 电流表 → [(电压表 并联 待测电阻)]

| 测量量 | 表达式 |
| --- | --- |
| 电压表示数 U | U = U_R（准确） |
| 电流表示数 I | I = I_R + I_V > I_R |
| 测量值 R_测 | R_测 = U/I = R R_V/(R+R_V) < R（偏小） |

适用条件：R << R_V（小电阻用外接法）

系统误差：电压表分流导致 R_测偏小

选择判据：R_A/R vs R/R_V，哪个小选哪个

### EXP-003 半偏法测电流计内阻

步骤：

调节 R 使电流计满偏 I_g

并联 R_x，调节 R_x 使电流计半偏 I_g/2

此时 R_x = R_g（近似）

误差来源：并联 R_x 后总电阻减小，总电流增大

实际 R_g < R_x（测量值偏大）

### EXP-004 测电源电动势和内阻

电路：电源 → 开关 → 电流表 → 变阻器（分压/限流）

电压表接电源两端

| 数据点 | U (V) | I (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.80 | 0.10 |
| 2 | 5.60 | 0.20 |
| 3 | 5.40 | 0.30 |
| 4 | 5.20 | 0.40 |
| 5 | 5.00 | 0.50 |
| 6 | 4.80 | 0.60 |

U-I 图：直线，斜率 = -r，截距 = ε

线性拟合：ε = 6.0V, r = 2.0Ω

### EXP-005 欧姆表原理

电路：内部电源 + 电流计 + 调零电阻 + 待测电阻

满偏时 R_x = 0（短接）

半偏时 R_x = R_内

刻度特点：

非线性（左大右小）

中值电阻 = 内阻

每次换挡需重新调零

### EXP-006 电桥法测电阻

平衡条件：R1/R2 = R3/R4

灵敏电流计示数为零时达到平衡

精度高于伏安法

## 4. 电路分析公式

### 基本定律

| 定律 | 公式 |
| --- | --- |
| 欧姆定律 | U = IR |
| 闭合电路欧姆定律 | ε = I(R + r) |
| 串联电阻 | R_总 = R1 + R2 + ... |
| 并联电阻 | 1/R_总 = 1/R1 + 1/R2 + ... |
| 电功率 | P = UI = I²R = U²/R |
| 焦耳定律 | Q = I²Rt |

### 动态电路分析方法

分析步骤：

确定哪个元件参数改变

判断外电路总电阻变化方向

由 I = ε/(R+r) 判断总电流变化

由 U = ε - Ir 判断路端电压变化

逐个分析各支路电流和电压

## 5. 故障模拟数据

| 故障类型 | 表现 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 断路 | 该支路电流为零 | 电压表并联检测：有示数→断路在此处 |
| 短路 | 该元件两端电压为零 | 电流表串联：电流过大 |
| 电流表断路 | 电路无电流 | 用导线短接电流表 |
| 电压表短路 | 被测元件两端电压为零 | 拆除电压表观察 |

## 6. 电路图/实物图对照

### 实物图元件尺寸参考

| 元件 | 宽 (px) | 高 (px) | 接线柱数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源（电池组） | 120 | 60 | 2 |
| 电流表 | 80 | 80 | 3（量程选择） |
| 电压表 | 80 | 80 | 3（量程选择） |
| 滑动变阻器 | 120 | 80 | 4 |
| 开关 | 60 | 40 | 2 |
| 灯泡 | 60 | 60 | 2 |
| 电阻箱 | 100 | 80 | 2 |

连线规则：

导线颜色：红色（正极侧）、蓝色（负极侧）

不能交叉（初中要求）

必须从接线柱出发

## 7. 显示参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 电流正方向 | 从正极出发，红色箭头 |
| 超量程警告颜色 | #F44336（红色） |
| 正常工作颜色 | #4CAF50（绿色） |
| 电路图线宽 | 2px |
| 实物图线宽 | 3px |
| 数值更新频率 | 实时（参数变化即更新） |
| 数值精度 | 电压 0.01V，电流 0.01A |